- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Борковский сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ

# ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Том 2

- г. Курск 2017 г.

- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Борковский сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Том 2

- г. Курск 2017 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Положение муниципального образования в Суджанском районе	7

1.2 Краткая историческая справка	8

1.3 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.4 Природные условия и ресурсы	9

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	17

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	18

2.3 Экономическая база муниципального образования	20

2.4 Население	23

2.5	Жилищный фонд	25

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	27

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	35

2.7.1	Внешний транспорт	35

2.7.2	Улично-дорожная сеть	37

2.8	Инженерное оборудование территории	39

2.8.1	Водоснабжение	39

2.8.2	Водоотведение	42

2.8.3	Теплоснабжение	43

2.8.4	Газоснабжение	44

2.8.5	Электроснабжение	45

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	47

2.8.7	Инженерная подготовка территории	49

2.9	Зеленый фонд муниципального образования	50

2.10	Санитарная очистка территории	51

2.11	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	54

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	56

2.12.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	56

2.12.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	57

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	59

2.12.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	62

2.12.5	Санитарно-защитные зоны	65

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	68

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	73

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	74

6	Технико-экономические показатели генерального плана	75

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	79

ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Борковский сельсовет» Суджанского  района Курской области (далее генеральный план) осуществлена Проектной группой «ГРАДО».

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Борковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Предыдущий документ территориального планирования - проект планировки общественного центра с.Борки (колхоз им.Островского Суджанского района Курской области) выполнен в 1967 г.  Подрядчик - ЦЧО Гипросельхозстрой.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Суджанского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах схем землеустройства в масштабе 1:10000, выполненных Курским предприятием института ЦЧОНИИгипрозем (РосНИИземпроект) в 1991 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы - альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Борковский сельсовет»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Борковский сельсовет» - альбом 2:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и  транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Положение муниципального образования в Суджанском районе

Муниципальное образование «Борковский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета -  с.Борки до районного центра (г. Суджа) 18 км.

Сельское поселение граничит на западе с Плеховским сельсоветом, на севере с Улансковским сельсоветом, на востоке и юге — с Беловским районом Курской области.

Территория  Борковского сельсовета равна 4830 га или 4,85%  площади Суджанского района. Численность населения (с.Борки и д.Спальное) на 01.01.2012 г. составила 515 человек.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | Численность избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Село Борки | 18 | - | 170 | 369 | 126 | 205 | 329 |
|  | Деревня Спальное | 23 | 5 | 81 | 146 | 39 | 86 | 142 |
| Итого: |  |  |  | 251 | 515 | 175 | 291 | 471 |

С точки зрения внешних транспортных связей поселение имеет хорошее расположение. Село Борки соединено межмуниципальными автодорогами с  региональной трассой  «Коренево – Суджа - Обоянь».

Муниципальное образование газифицировано на 100%.  Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

На территории Суджанского района Курской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Украиной, в пределах   Борковского, Новоивановского, Свердликовского, Заолешенского, Борковского, Гуевского и Плеховского сельсоветов  Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 4 июля 2011 года №293 установлена  пограничная зона.

## Краткая историческая справка

Село Борки стоит на небольшой возвышенности в окружении лесов, полей и лугов. Борковчане сохраняют предание: местность, где стоит село, в незапамятные времена была сплошь залита водой, целое море здесь разлилось, по которому и корабли ходили, а пристанью служила Прилепская гора. Когда вода ушла, выросли сосны, ели, непроходимые боры – дубовые леса. Добрались сюда люди и поставили село – Борки.

Упоминание о нем встречается в летописях 1664-1665 годов: «Из-под ...саадачного шляху вышел (ручей) Ржавец прилепы и впал в реку Псел против устья реки Суджи под Плеховым озером. На том Плеховом озере к реке ко Пслу новый починок (поселение) Плехово, а строятся в том починке русские из разных городов прихожие люди. Выше того Ржавца прилепов на реке на Псле мельница суджанского черкашенина (выходца из г. Черкассы) Мишки Басова. Против той мельницы на реке ж на Псле новый починок (поселение) Борки, в том новом починке строятся из разных городов прихожие люди»

Вероятно, и название села происходит из природных особенностей местности: селились первые жители среди высоких лесов и густых дубрав - боров. Деревья вырубались, и на отвоеванной у леса земле ставились дома, возделывались поля.

Первые поселения появились на улицах, до сих пор сохранивших изначальные названия, - Королевка, Рябинщина, Бугор, Булаевка. Последняя улица Кукуй выстроилась в 1918 году.

В эпоху феодально-крепостнического строя жители Борок являлись крепостными государственными крестьянами. Здесь преобладало русское население с фамилиями Ивановы, Кошелевы, Барсовы, Кузнецовы, Польские, встречаются и украинские – Фесенко, Бабенко.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Борковский сельсовет утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области от 14.10.2004 г. № 48-ЗКО. Административным центром сельсовета является село Борки. В состав муниципального образования входит также деревня Спальное.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Борковский сельсовет»  составляет 4830 га (4,85 % территории Суджанского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «Борковский сельсовет» с северной стороны граничит с МО «Улансковский сельсовет», МО «Воробжанский сельсовет», с восточной и южной стороны с Беловским районом, с западной стороны с МО «Плеховский сельсовет».

От литеры А до литеры Б  МО «Борковский сельсовет» граничит с МО «Улансковский сельсовет». Граница идет по реке Псел, пересекает асфальтированную дорогу Уланок – Борки.

От литеры Б до литеры В МО «Борковский сельсовет»  граничит с МО «Воробжанский сельсовет». Граница идет по реке Псел.

От литеры В до литеры Г МО «Борковский сельсовет» граничит с Беловским районом. Граница идет в юго-восточном направлении по пахотным землям до ур. Большая Яруга, затем поворачивает на 90° на юго-запад до литеры Г.

От литеры Г до литеры А муниципальное образование «Борковкий сельсовет» граничит с МО «Плеховский сельсовет».  Граница идет вокруг ур. Лубенец, затем по пахотным землям, пересекает асфальтированную дорогу Борки–Плехово и далее до ур. Прилепы, затем до ур. Старые Сосны, далее пересекает грунтовую дорогу, идет вдоль пастбища до литеры А.

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

По климатическим условиям муниципальное образование «Борковский сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. По данным курской группы БРИС среднемесячные температуры воздуха по сельсовету составляют:

Таблица 2 – Среднемесячные температуры воздуха

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,9 | -7,8 | -2,7 | 6,2 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 18,4 | 12,9 | 6,1 | -0,3 | -5,4 |

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней. Территория поселения является благоприятной для возделывания сельскохозяйственных культур.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Борковского сельсовета представлена рекой Псел и ее притоком - рекой Протока, протекающими по северной и северо-восточной границе поселения,  а также временными водостоками в днищах оврагов и балок.

Гидрографическая сеть определяет местный базис эрозии, влияет на уровень грунтовых вод. Реки поселения относятся к бассейну Днепра, к равнинному типу. Питаются снеговыми водами на 50 - 55%, грунтовыми на 30 - 35%, дождевыми – 10 - 20%.

Река Псел течет с востока на запад. Долина ее асимметрична, ширина до 1,5 - 2 км. Правый склон крутой, обрывистый, левый - пологий, низкий. Пойма открытая, широкая, левобережная, заболоченная, шириной 0,5-1 км, затапливаемая паводковыми водами.

Русло реки извилистое, шириной 30-60 м., глубиной 0,8-2,5 м, течение медленное. Поверхность поймы ровная, поросшая камышом и осокой, местами заболоченная, абсолютные отметки 144-145 м. Переход к надпойменной террасе постепенный.

Приток Псла  - река Протока - относится к категориям малых рек. Она мелководна, имеет медленное течение, обладает малыми запасами водной энергии.

Весенний паводок на реке Псел приходится на конец марта – начало апреля, максимальный подъем воды (над нулевой отметкой графика гидропоста) составляет 1,5 м. Площадь зоны возможного затопления равна 5 км2.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод территория поселения отнесена к ограничено благоприятной зоне. Здесь минимальный среднемесячный расход воды составляет 2,63 м3/с, что гарантирует подачу воды от водотока на расстояние 5-7 км.

Для удовлетворения потребности в воде и обеспечения в реках минимально необходимых расходов рекомендуется создание прудов и водоемов и регулирующих сток водохранилищ.

Реки, пруды и водохранилища в днищах оврагов используются для водоснабжения, орошения и рекреации, для разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Почвы

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средне и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов.

Геологическая характеристика

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

- Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

- Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Псла и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

- Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

- Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м, на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м, на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на значительной части территории благоприятны для строительства. На водоразделах и их склонах грунтовые воды сдренированы до глубины 15-25м в долинах рек, по склонам оврагов иногда наблюдается выклинивание локальных водоносных горизонтов в виде ключей и родников. На поймах, днищах оврагов и балок с водотоками уровни грунтовых вод залегают на глубине 0,2-3м. на плоских участках рельефа в покровных суглинках в период максимального выпадения осадков и снеготаяния образуется верховодка.

Основными источниками водоснабжения в поселении служат водоносные горизонты верхнемеловых и нижнее-верхнемеловых отложений.

Подземные воды

- Водоносный горизонт турон-маастрихтских отложений приурочен к трещиноватой зоне в мелах и мергелях. Кровля горизонта залегает на глубине 16-23м, мощность – около 100м. В кровле залегают четвертичные отложения перигляциальной зоны и аллювиальные осадки речных пойм, на высоких водоразделах – песчано-глинистые образования палеогена. Мощность перекрывающей толщи от 5-10м до 40-50м. Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает его тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами.

Воды обладают напором до 47-49м на водоразделах, в долинах – безнапорные. Наиболее водообильна меловая толща по долинам рек, где наблюдается высокая трещиноватость и закарстованность, и мощность ее составляет 50-70м. На водоразделах до глубины 90 м отмечается равномерная трещиноватость мергельно-меловой толщи с дебитами 12,5-14,3 л/с при понижении на 6,5-4,2 м. Удельные дебиты 1,6-3,4 л/с;

- Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений верхнего и нижнего мела приурочен к толще песков, имеющих мощность 25-30 м и залегающих на глубине 130-145м. Глубины скважин 135-200м, водообильность характеризуется дебитами 2-3 л/с при понижении на 10-14 м.

Вода имеет повышенное содержание железа 0,1-1 мг/л, (иногда до 2), что характерно для данного горизонта по всему поселению.

По степени обеспеченности подземными водами Борковский сельсовет относится к зоне ограничено благоприятной с модулем эксплуатационных запасов по всей территории 1,4 м3/сут.

Рельеф

Борковский сельсовет расположен в пределах Обоянской гряды в юго-западной части Среднерусской возвышенности, расчлененной долиной реки Псел и его притоков.

Коэффициент расчленения составляет 1,3 км/км2, территория расчленена преимущественно долинами рек и ручьев, меньше овражно-балочной сетью.

Абсолютные отметки поверхности здесь составляют 200-220м. Глубина вреза эрозийной сети 60-100 м, овраги глубокие, короткие, склоны крутые, эродированные, уклоны 10-25 %. Плотность оврагов 3-5 шт/км 2. Фоновые уклоны поверхности волнисто-увалистой равнины – 1-7о.

На этих участках много склоновых земель, крутизна которых возрастает от водоразделов к долинам рек, ручьев и днищам балок. Здесь сильно развита водная эрозия почв, происходит иссушение почв из-за потери осадков в результате поверхностного стока, что ухудшает сельскохозяйственное использование земель.

Днища балок ясно выражены, часто размыты. Переход склонов водоразделов в поймы рек и ручьев резкий.

Микрорельеф на водоразделах выражен незначительно, на надпойменных террасах встречаются суффозионные просадки.

Долина реки Псел занимает значительные площади, имеет террасированные склоны и широкие поймы. Ширина долин наиболее крупных рек колеблется от 0,5 до 2 км. Надпойменные террасы широкие, плоские, слабо наклоненные к пойме, с уклонами не более 2-3о, с развитыми на поверхности просадочными блюдцами.

Поймы реки ровные, широкие, поросшие луговой растительностью, камышом, осокой, часто заболоченные, со сложным микрорельефом (старицы, западины, потяжины, кочки). Абсолютные отметки 144-145 м.

Лесные ресурсы

Территория муниципального образования «Борковский сельсовет», как и всей Курской области,  находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория полселения  относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Лесные ресурсы сосредоточены большей частью у южной границы поселения и занимают около 16% территории или 773 га. Все леса находятся под контролем Суджанского лесничества.

Полезные ископаемые

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Борковский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «Борковский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате  поселение останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселения (в первую очередь, в Курск, Белгород и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 500 человек, в 2031 году – 458 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «Борковский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области  и Суджанском районе приведет к росту доходов населения Борковского сельсовета.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия (свинокомплекс) разместить на территории поселения с организацией требуемых санитарно-защитных зон;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суджанском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Суджанского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Суджанского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Территорию Борковского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли поселения. Поселение входит  в состав  Суджанского муниципального района Курской области.

Одна из исторических осей расселения Суджанского района - река Псел -  является планировочной осью  для населенных пунктов южной части района, в том числе и  Борковского сельсовета.  Данная ось дополнена автодорогой «Обоянь-Суджа»-Махновка-Плехово-Уланок. В системе расселения Суджанского района село Борки имеет тесную связь с селом Плехово и Уланок.

Планировочным центром Борковского сельсовета является его административный центр – село Борки, расположенное в 18  км от районного центра – г. Суджа.  Основной въезд на территорию села Борки осуществляется по дороге межмуниципального значения "Обоянь - Суджа" - Махновка - Плехово – Уланок.

В основу архитектурно – планировочной структуры Борковского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания , материал построек в основном кирпич  и пиломатериалы.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 3 - Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1044 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3013 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 773 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 4830 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4830 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (62,4%) и земли населенных пунктов (21,6%).

Таблица 4 - Земли населенных пунктов сельсовета по видам использования

| № п/п | Категории/ виды использования земель | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1044 | 153 |  | 891 |
| 1.1 | Земли жилой застройки |  |  |  |  |
| 1.2 | Земли- общественно-деловой застройки, | 2,1300 |  |  | 2,1300 |
| 1.3 | Земли промышленности | 0,0052 |  |  | 0,0052 |
| 1.4 | Земли общего пользования, из них | 25,265 |  |  | 25,2648 |
| 1.4.1 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | 25,265 |  |  | 25,265 |
| 1.5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 8 |  |  | 8 |
| 1.6 | Земли сельскохозяйственного использования | 906 | 153 |  | 753 |
| 1.7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | 1 |  |  | 1 |
| 1.8 | Земли лесничеств и лесопарков |  |  |  |  |
| 1.9 | Земли под водными объектами | 2 |  |  | 2 |
| 1.10 | Земли под военными и иными режимными объектами |  |  |  |  |
| 1.11 | Земли под объектами иного специального назначения | 4,6 |  |  | 4,6 |
| 1.12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 95 |  |  | 95 |

В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это  земли сельскохозяйственного использования.

## Экономическая база муниципального образования

Борковский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. В 2011 году в д. Спальное открытым акционерным обществом «Агропромышленный альянс Юг» была построена ферма по доращиванию свиней.

Таблица 5 - Характеристика хозяйствующих субъектов Борковского сельсовета

| № п/п | Наименование, организационно-правовая форма | Юридический адрес | Численность занятых | Наличие инвестора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Борки» частная | село Борки | 2 | - |
| 3 | ООО «Псел» частная | село Борки | 84 | ООО «Суджа-Агроинвест» |
| 2 | СПК «Труженик» | село Борки | 2 | - |

На производстве зерна и сахарной свеклы специализируется другое предприятие -  общество с ограниченной ответственностью «Псел»

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Борковский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться  на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- расширение действующей фермы доращивания «откорма свиней» в д.Спальное;

- увеличение площади целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения.

Генеральным планом на расчетный срок определено:

- строительство АЗС, СТО и автомойки;

- строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции;

- реконструкция объектов (крытых токов, зерноскладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса), относящихся  к производственно-складской  территории населенных пунктов сельсовета;

- реконструкция свинотоварной фермы;

- реконструкция молочнотоварной фермы;

- строительство комплекса по выращиванию КРС;

- строительство системы орошения;

- строительство овощехранилищ;

- строительство ПТФ;

- строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к производственным объектам.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Борковском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 6 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселения | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в поселении -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Борковский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Число жителей муниципального образования «Борковский сельсовет»  по состоянию на 1 января 2012 г. составило 515 человек,  в том числе села Борки -  369 человек. Средний состав семьи – 2 человека.

Таблица 7 - Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2003 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | в т.ч. трудоспособного возраста | население в возрасте моложе трудоспособного | пенсионеры |
| 1 | Село Борки | 507 | 244 | 263 | 369 | 126 | 38 | 205 |
| 2 | Деревня Спальное | 239 | 109 | 130 | 146 | 39 | 21 | 86 |
| Всего |  | 746 | 353 | 393 | 515 | 165 | 59 | 291 |

В общей численности населения  Борковского сельсовета женщин 53 процента. Трудоспособные на 01.01.2012 г. составили 32% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 11,5%, старше трудоспособного возраста – 56,5%.

За 2003-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо.  Всего за исследуемый период  население сократилось на 231чел. (в год 25,7 чел.), или на 31%  (общая среднегодовая убыль 3,4%).

На снижение уровня рождаемости влияли факторы, важнейшими из которых являются:

•	устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

•	рождение детей в более раннем возрасте;

•	нестабильность экономики;

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Борковском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 8 - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2012 г.) | 515 | 515 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -3,44 | -0,59 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2016 г., чел | 432 | 500 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2031 г., чел. | 256 | 458 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 458 человека, на I очередь (2016 г.) - 500 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Борковском сельсовете на 01.01.2012 г. составляла 18,9 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 36,7 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Борковский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда  муниципального образования  составляет 100 м2 (в ветхих жилых домах проживают 10 человек).

Поселение полностью газифицировано. Уровень газификации домовладений составляет 75%. Централизованным водоснабжением обеспечено с. Борки, централизованная канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 45,9 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 18900 м2 общей площади.

- Убыль жилищного фонда 100 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

458х 45,9 ≈ 21000 м2 общей площади

где: 458 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 45,9 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

21000– (18900 - 100)= 2200 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012 г. составляет 36,7 м2 на человека.

Размещение и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 9 - Движение жилищного фонда  Борковского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 515 | 500 | 458 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 36,7 | 38,6 | 45,9 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 18 900 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 100 |  | 100 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 18 800 | 19 300 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 500 | 1 700 | 2 200 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 19 300 | 21 000 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2021 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 500 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 38,6 м2/чел.

Генеральным планом предлагается территория для комплексного жилищного развития, из кадастрового квартала 46:23:020101, площадью 3.0 га, в с.Борки ул.Московская, согласно следующей схемы.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2017-2031 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой   – 1700 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 21000м2, обеспеченность жильем – 45,9 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Борковский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 10 - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 49 | 78,7 |
|  | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | - |
|  | Клубы сельских поселений | мест | 150 | 100 |
|  | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 32 | 9,0 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 32 | 29,6 |
|  | Отделения связи | объект | 1 | 100 |

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Таблица 11 - Характеристика объектов, относящихся к Борковской средней школе

| Наименование объекта | Место положения | Этажность | Площадь общая, м2 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание школы | 307824 Курская область Суджанский район с. Борки ,ул. Королевка д.36 | 1 | 487,00 | 1920 |
| Здание школы | 307824 Курская область Суджанский район с. Борки ,ул. Королевка д.36 | 1 | 30,0 | 1920 |
| Сарай | 307824 Курская область Суджанский район с. Борки ,ул. Королевка д.36 | 1 | 11,1 | 1960 |
| Подвал | 307824 Курская область Суджанский район с.1Борки ,ул. Королевка д.36 | 1 | 62,6 | 1960 |
| Туалет | 307824 Курская область Суджанский район с. Борки ,ул. Королевка д.36 | 1 | 2,3 | 1995 |

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г.  детские дошкольные учреждения на территории поселения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

До 2011 года в поселении действовали две школы – начальная в д. Спальное и  средняя общеобразовательная школа в с. Борки. С 1 января 2011 года Спальнянская начальная школа закрыта.

Таблица 12 - Объекты  образования сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ «Борковская основная общеобразовательная школа» | село Борки | Муниципального района «Суджанский район» | 14/2 |

Борковская СОШ работает в односменном режиме. Проектная мощность школы составляет  49 мест.  Борковская СОШ в 2012 году отметит столетие (в 1912 году  в с. Борки состоялось открытие  4-классной  начальной земской школы).

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Борковского сельсовета представлена фельдшерско-акушерским пунктом в с. Борки и д. Спальное.

Таблица 13 - Характеристика объектов здравоохранения

| Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | Штатная численность со-трудников, осн./технич. | Общая площадь | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерский пункт Литер А | д. Спальное | 1 | 1/1 | 42 | 1973 | 100 |
| Фельдшерско-акушерский пункт Литер А | с. Борки | 1 | 1/1 | 77,7 | 1991 | 5871 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

В с. Борки имеется спортивная  площадка на территории средней общеобразовательной школы. В здании СОШ также оборудован спортивный зал.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 14 – Учреждения культуры Борковского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место положение (улица, дом) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Площадь общая, кв.м. | Мощность проектная, человек | Мощность фактическая, чел. | Год ввода | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борковский ЦСДК | с.Борки | 3/1 | 1 | 246,8 | 246,8 | 100 | 100 | 1937 | 100 |
|  | Спальнянский СК | д.Спальное | 2/1 | 1 | 311,9 | 311,9 | 50 | 50 | 1970 | 100 |

В настоящее время к учреждениям культуры  муниципального образования «Борковский сельсовет» относятся:

- дом культуры на 100 мест в с. Борки;

- дом культуры на 50 мест в д. Спальное.

Износ зданий объектов культуры по состоянию на 01.01.2012 г. составил 100%

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли (32 м2 торговой площади). Бытовое обслуживание населения  и предприятия общественного питания отсутствуют.

Административно-деловые учреждения

На территории сельского поселения имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования в с. Борки;

- здание отделения связи в с. Борки.

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Таблица 15 - Расчет  объемов  мероприятий по территориальному планированию по объектам  соцкультбыта

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 23 | - | 0,0 | 23 | 100,0 | создание на базе СОШ детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад» | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 62 | 49 | 78,7 | 13 | 21,3 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 6 | - | 0,0 | 6 | 100 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 10 | - | 0,0 | 10 | 100 | нет потребности |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0 | 100 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100 | - | строительство аптеки в с. Борки |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 40 | - | 0,0 | 40 | 100 | нет потребности |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 3 | - | 0,0 | 3 | 100 |  |  |
| 7 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 10 | - | 0,0 | 10 | 100 | организация отделения социального обслуживания | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 0,5 | 0,1 | 23,9 | 0,4 | 76,1 | - | строительство детских площадок в с. Борки и д. Спальне |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 350 | на 1 тыс. человек | 251 | 80 | 31,9 | 170,6 | 68,1 | строительство спортивного комплекса (включающего спортивную площадку) в с. Борки | - |
|  | общего пользования |  | 80 |  | 57 | - | 0,0 | 57,3 | 100,0 |  |  |
|  | специализированные |  | 220 |  | 158 | 80 | 50,8 | 77,5 | 49,2 |  |  |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 18 | - | 0,0 | 17,9 | 100,0 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 150 | 100,0 | - | - | - | строительство дома культуры включающего кинозал и библиотеку в с.Борки |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 4 | - | 0,0 | 4 | 100 | - |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 18 | - | 0,0 | 18 | 100 | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 354 | 32 | 9,0 | 322 | 91 | строительство магазина на 80 м2 торг.площ. | строительство магазина на 100 м2 торг.площ. |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | - | строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 29 | - | 0,0 | 29 | 100 | - | строительство кафе на 30 мест в с. Борки |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - |  |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ практически соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011.

Дошкольное образование

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях генеральным планом предлагается  решить путем создания  на базе действующей школы (I очередь)  детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад». Загрузка школы позволяет создать детсадовскую группу без ущерба обучающему процессу.

Учреждения здравоохранения

На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий определено строительство аптеки в с. Борки.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь в качестве мероприятий определено строительство детских площадок в с. Борки и д. Спальное, а также спортивного комплекса (включающего спортивную площадку) в с. Борки.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом предусматривается строительство дома культуры включающего кинозал и библиотеку  в с.Борки (расчетный срок).

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли и общественного питания недостаточно развиты на территории муниципального образования. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

В связи с этим генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство в с. Борки магазина на 80 м2  торговой  площади.

На расчетный срок генеральным планом определены следующие мероприятия (с. Борки):

- строительство магазина на 100 м2  торговой  площади;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест;

- строительство кафе на 30 мест.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Борковского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение  поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ.

Село Борки пересекает автодорога межмуниципального значения «Махновка-Плехово-Уланок», которая в пределах населенного пункта  является главной улицей, связывающей жилые территории с общественным центром.

Автодорога «Махновка-Плехово-Уланок» соединяет  поселение  с  региональной автодорогой «Коренево – Суджа - Обоянь».

Автомобильное сообщение с  деревней Спальное осуществляется по дороге межмуниципального значения «Борки-Спальное».

Таблица 16 - Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения Борковского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Категория | Покрытие | Значение автодороги | Протяженность – по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | 38 ОП МЗ 38Н-515 | "Обоянь - Суджа" - Махновка - Плехово - Уланок | IV | асфальтобетон | межмуниципальная | 7,1 |
| 22 | 38 ОП МЗ 38Н-029 | Борки – Спальное | IV | асфальтобетон | межмуниципальная | 3,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 10,40 |

Асфальтобетонное покрытие в границах сельсовета имеют все 10,4 км межмуниципальных автомобильных дорог.  Местные автодороги имеют, в основном, грунтовое покрытие.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.  По Борковскому сельсовету проходит пригородный пассажирский автобусный маршрут «г. Суджа-д.Спальное».

Таблица 17 - Сведения о пассажирских маршрутах

| Название автобусного маршрута | Протяженность, км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение) | Частота рейсов | Кол-во пассажиров перевозимых за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суджа-Спальное | 21 | хорошее | пригородное | 4 р. в неделю (1,2,3,4) | 1820 |

Внутри населенных пунктов Борковского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Борковский сельсовет»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 18 - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Автодорога  «Обоянь-Суджа»-Махновка-Плехово-Уланок  пересекает село Борки в направлении  с юго-востока на северо-запад.  К деревне Спальное  подъезд осуществляется  по автомобильной дороге «Борки-Спальное».

Главной улицей села Борки в является меридиональная улица – продолжение автодороги межмуниципального значения «Обоянь-Суджа»-Махновка-Плехово-Уланок . Остальные улицы административного центра сельсовета определены как улицы жилых зон.

Единственная улица деревни Спальное  - главная улица населенного пункта.

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна  13 км. Основная часть улиц без твердого покрытия (10,5 км). Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Борковский сельсовет».

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция  твердого покрытия улиц поселения (2,5 км).

- Строительство автобусных остановок в с. Борки и д. Спальное.

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (10,5 км)

- Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях (1,2 км).

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод.

Централизованной системой водоснабжения в Борковском сельсовете оборудован  весь жилищный фонд. Общая протяженность водопровода в поселении составляет 9,5 км.

Водозаборные сооружения поселения представлены следующими объектами:

- на территории с. Борки  размещены 4 артезианские скважины;

- в д. Спальное – 1 скважина.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 75%, основная проблема – потеря гидравлического напора.  Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 5 водонапорных башен оборудованы устройствами для забора воды 3.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100мм, давление 1-2кг/см2 , расход воды до 20л/с, установлено 7 гидрантов.

В целом, противопожарное водоснабжение населенных пунктов не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет ОППО (отдельный пост пожарной охраны)  ППС Курской области, расположенный в д. Спальное, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПО свинокомплекса «Агроальянс-юг» (цех откорма расположен вблизи с. Спальное).

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Борковский сельсовет»  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на       I очередь в объеме  64 л./сутки, на расчетный срок  - 85 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 500 и 458 человек, соответственно.

Таблица 19 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 500 | 458 | 64 | 85 | 32 | 39 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 3 | 4 |
| Поливка зеленых насаждений | 500 | 458 | 50 | 50 | 25 | 23 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 60 | 66 |

Таблица 20 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 32 | 39 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 38,4 | 46,7 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 1,6 | 1,9 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,64 | 2,64 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 4,2 | 5,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,17 | 1,43 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 125 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- строительство сетей водоснабжения в д. Спальное и с. Борки;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 125 м3/сутки - строительство электромеханических водозаборных установок, водонапорной башни в с. Борки;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54м3).

Генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство сетей водоснабжения на территории новой жилой застройки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в поселении также не имеется.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Борковского сельсовета.

Из неканализованной застройки с. Борки и д. Спальное, оборудованной выгребами, стоки вывозятся  на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории  Махновского сельсовета (требуется реконструкция до 2016 г.).

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования  расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 21 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 500 | 458 | 64,0 | 85,0 | 32 | 39 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 34 | 41 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 41 м3/сутки (I очередь 34м3/сутки).

Таблица 22 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 34 | 41 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 1,4 | 1,7 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 3,2 | 3,9 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,89 | 1,09 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 95 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в Махновском сельсовете.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

В селе Борки имеется одна объектовая газовая котельная, обеспечивающая теплоснабжение школу.

Все остальные объекты отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива  -  газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Населенные пункты поселения полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Суджа».

Протяженность поселковых  газопроводов на территории муниципального образования «Борковский сельсовет»  составляет 12,9 км.

Таблица 23 - Расход газа объектами соцкультбыта и предприятиями сельсовета за 2011 год

| Муниципальное образование | Объем потребления газа за 2011 год объектами соцкультбыта, тыс. куб.м | Объем потребления газа прочими потребителями, тыс. куб.м |  | Итого расход газа за 2011 год, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. предприятиями промышленности |  |
| Борковский сельсовет | - | 803 | 797 | 803 |

Таблица 24 - Расход газа объектами соцкультбыта и предприятиями сельсовета за 2011 год

| № п/п | Населенный пункт | Реализация газа населению за 2011 год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | в индивидуальных домовладениях | в многоквартирных домах |
| 1 | с. Борки | 523 792 | 523 792 |  |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение сложившейся системы газоснабжения поселения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Борковский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.  Обслуживание электросетевых объектов проводят Суджанские РЭС.

Электрифицировано поселение от ПС 35 кВ «Гуево», расположенной  на территории  Плеховского сельсовета.

Таблица 25 - Характеристика ЛЭП 0,4-10 кВ сельсовета

| № п/п | Наименование линии электропередач |  |  | U ном. кВ | Протяженность по территории МО, км |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Тип опор и марка провода |  |  | Охранная зона,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ -0,4 кВ от ТП 085 ф-1 |  |  | 0,4кВ | 0,509км |  | 31.01.1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 084 Ф-2 |  |  | 0,4кВ | 1,193км |  | 31.01.1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 082 |  |  | 0,4кВ | 0,216км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 082 |  |  | 0,4кВ | 0,190км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 086 |  |  | 0,4кВ | 0,200км |  | 31.01.1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 083 |  |  | 0,4кВ | 1,104км |  | 31.01.1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 083 |  |  | 0,4кВ | 0,514км |  | 31.01.1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 081 |  |  | 0,4кВ | 0,550км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 081 |  |  | 0,4кВ | 0,766км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 080 |  |  | 0,4кВ | 1,234км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 080 |  |  | 0,4кВ | 1,594км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 078 |  |  | 0,4кВ | 0,982км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 079 |  |  | 0,4кВ | 1,018км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 079 |  |  | 0,4кВ | 0,622км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 079 |  |  | 0,4кВ | 0,514км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 078 |  |  | 0,4кВ | 0,370км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП 082 |  |  | 0,4кВ | 0,514км |  | 30.10.1986 |  | А-25 |  |  | 2 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 084 |  |  | 0,4кВ | 0,982км |  | 31.01..1987 |  | А-25 |  |  | 2 |
| ВЛ-1-20Кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | №28 ПС Суджа | 10 кВ |  |  | 11,76 км |  | 1976 |  | АС-35,Опоры 10 Кв-18шт |  |  |
| 2 |  | 7414 | 10 кВ |  |  | 7км |  | 1984 |  | АС-35, Опоры 10 Кв-108 шт |  |  |

Таблица 26 – Перечень и характеристика ТП 10/0,4 кВ

| № п/п | Адрес местоположения | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора кВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с, Борки | ТП № 082 | ТП № 082 | 400,00 кВА | 30.10.1968 |
| 2 | с, Спальное | ТП № 087 | ТП № 087 | 160,00 кВА | 01.02.2007 |
| 3 | с, ,Спальное | ТП № 086 | ТП № 086 | 63,00 кВА | 30.04.1978 |
| 4 | с. , Спальное | ТП № 085 | ТП № 085 | 40,00 кВА | 30.04.1978 |
| 5 | с. , Спальное | ТП № 084 | ТП № 084 | 100,00 кВА | 30.04.1978 |
| 6 | с. , Спальное | ТП № 083 | ТП № 083 | 100,00 кВА | 30.04.1978 |
| 7 | с. , Борки | ТП № 081 | ТП № 081 | 160,00 кВА | 30.10.1968 |
| 8 | с. , Борки | ТП № 080 | ТП № 080 | 160,00 кВА | 30.10.1968 |
| 9 | с. , Борки | ТП № 079 | ТП № 079 | 400,00 кВА | 28.02.1967 |
| 10 | с. , Борки | ТП № 078 | ТП № 078 | 100,00 кВА | 28.02.1967 |
| 11 | с. Спальное | КТП-10 Кв 7414 1/400 | КТП-10 Кв 7414 1/400 | 100,00 кВА | 02.02.2007 |

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В то же время, износ элементов электросетевых объектов  понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и  требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является  ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Борковский сельсовет» от районного узла связи (г. Суджа).

В с. Борки  и д. Спальное размещены автоматические телефонные станции номерной емкостью 42  номера. Протяженность линий связи  в пределах  муниципального образования составляет 43,9 км.

Таблица 27 - показатели обеспеченности телефонной связью муниципального образования

| Адрес местоположения АТС | Номерная емкость АТС на 01.01.2012г. | Год постройки | Принадлежность АТС (организации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Абонентский вынос с. Борки | 30 | 2007 | ОАО «Ростелеком» |
| Абонентский вынос с. Спальное | 12 | 2007 | ОАО «Ростелеком» |

Таблица 28 - Характеристика линий связи, питающих муниципальное образование

| Марка кабеля | Направление | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| ТПП 20х20х0,5 | с. Борки | 0,6 |
| ТПП 10х2х0,5 | с. Борки | 0,3 |
| ПРППМ 2х0,9 | с. Борки | 28 |
| ПРППМ 2х0,9 | с. Спальное | 15 |

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью  теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85  норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 458 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 326 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 200 единицам:

458 : 2,3 = 200 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

458– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

200* 0,07 = 14 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

200 : 1000 * 4 = 1 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

200+14+=215 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы сотовой связи генеральным планом на первую очередь предусматривается установка вышки сотовой связи в с. Борки.

Для развития системы телефонной связи генеральным планом на расчетный срок определено:

- увеличение мощности действующих АТС до 215 номеров при существующей номерной емкости 42 единицы телефонных номеров;

- установка одного таксофона на территории поселения;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Борковский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды.

- Реконструкция гидротехнических сооружений.

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке.

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя поселения приходится 48,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Борковского сельсовета  в расчетном периоде будет приходиться  54,6  м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 29  - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 500 | 458 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 0,6 | 0,5 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2011 г. - всего | га | 2,5 | 2,5 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 50,0 | 54,6 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -1,90 | -1,95 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -38,0 | -42,6 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории

Организованная уборка мусора в сельском поселении отсутствует.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

В муниципальном образовании расположено два кладбища общей площадью 5 га: одно на юге с. Борки,  второе на северо-западе д. Спальное.

На территории муниципального образования имеется также скотомогильник у южной границы деревни Спальное.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор и вывоз отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 167 тонн/ 732 м3.

Таблица 30 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 500 | 458 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 150 | 750 | 137 | 687 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 000 | 5000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 180 | 795 | 167 | 732 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

732: 365= 2 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

4 х 2 = 4 шт

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте с. Борки и д. Спальное 4 контейнера.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Борковский сельсовет»  будут вывозиться на межмуниципальный полигон, расположенный  за чертой поселения (в г. Суджа).  -ИСКЛЮЧИТЬ

В соответствии с требованиями п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 86-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.-ВСТАВИТЬ

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

732 * 20  / 10 = 1464 м2 или 0,15 га

где: 20 – расчетный период, лет;

1464 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  0,15 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, строительство площадок для установки контейнеров в с. Борки и д. Спальное, оборудование контейнерных площадок, установка 4-х контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 458 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,1 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Борковский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  Суджанском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Борковский сельсовет» не расположена в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и расположена в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории поселения не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны особо охраняемых природных территорий

Постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №756-па урочище «Болото Борки», расположенное в границах Борковского сельсовета Суджанского района Курской области, объявлено памятником природы регионального значения, а территория, занятая им, особо охраняемой природной территорией.

Проектные предложения

Придание памятнику природы урочище «Болото Борки» статуса особо охраняемой территории обусловлена его ландшафтно-экологической и эстетической ценностью.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается создать условия для реализации мероприятий по сохранению реликтовых видов растений послеледниковой эпохи и бореальных элементов флоры.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельского поселения, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется один памятник истории и один памятник архитектуры регионального значения, три выявленных памятника археологии. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 31 - Перечень объектов культурного наследия  Борковского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на гос.охране |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила около 40 советских воинов | с. Борки | Р. 841 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Ансамбль Свято - Знаменской церкви: Свято - Знаменская церковь | с. Борки | Р. 566 |
|  | Ограда |  |  |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Поселение - 1 | с. Борки | - |
| 2 | Поселение - 2 | с. Борки | - |
| 3 | Поселение - 3 | с. Борки | - |

Из истории возникновения объектов культурного наследия

Пятиглавая каменная Свято – Знаменская  церковь в с. Борки стоит на возвышенности и потому хорошо видна из ближних сел - Плехово, Уланка, Спального, Крупна.

О храме упоминается в метрических книгах за 1774 год и вполне возможно, что храм Знамения Богородицы в Борках существовал ранее этого времени.

В справочных изданиях курской епархии он записан как деревянный и без указания года постройки, в документах строительного отделения курского губернского правления сохранился рапорт архитектора Баумиллера об утверждении проекта на постройку каменной церкви в с. Борки, в 1886 г. состоялась закладка храма. В 1898 г. пятиглавый каменный храм, выстроенный в византийском стиле, был освящен.

Сохранилось подробное описание внутреннего убранства храма. Правый престол посвящен св. Тихону Воронежскому, левый - чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Владимирская, главный иконостас - четырехъярусный, правый и левый - трехъярусные. Все иконостасы выполнены из дерева, отделаны позолоченной резьбой.

Главное богатство храма - древняя без стекла икона Знамения Пресвятой Богородицы, «сооружена сия икона в 1849 г. октября 20 дня пожертвованием местного священника Василия Быстрицкого и Иоанна Лукина Иванова и др. прихожан».

Усилиями священника Ненарочного в 1901 г. в храме появилась икона Богоматери Владимирская в серебряной золоченой ризе. Евдокией Ковалевской в 1914 г. были пожертвованы иконы большого размера Иоасафа Белгородского и Серафима Саровского в золоченых рамах.

В разных частях храма находились хорошей работы иконы большого размера в золоченых рамах, две иконы - пожертвование воинов. Имелись серебряные, позолоченные, медный, бронзовый кресты, несколько Евангелий, в том числе древней московской печати 1688 г. - малого размера в бархате с отделанными медью углами, и 1775 г. - в голубом бархате.

В описи 1920 г. перечисляются многочисленные серебряные сосуды, дарохранительницы, лампады, подсвечники. Храм имел 6 колоколов: тяжелый весил 152 пуда, малый - 12 фунтов.

После декрета 1918г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» Знаменский храм действовал в соответствии с заключенным в ноябре 1920 г. договором между религиозным обществом и Уланковским волостным Советом. В 1922г. из храма были изъяты «крест серебряный напрестольный, серебряные ризы с икон, кадило, серебряный ковшик - всего 5 предметов весом 5 ф., а также монеты и серебряный лом весом 3 ф. 40 зол.».

Малую часть из церковного убранства удалось взять местным жителям на хранение. В 1940 г. здание храма передается колхозу им. Островского под зернохранилище. В годы войны богослужение в храме возобновилось.

20 сентября 1944 г. было зарегистрировано религиозное общество, в приходе которого числились села Борки, Плехово, деревня Спальное - всего 360 прихожан.

В1960-х годах художники из Харькова и Курска проводили реставрационные работы наружной и внутренней частей храма В архивных документах есть сведения об отчислениях приходом в фонд мира 35 руб. в 1964 г. и 300руб. - в 1970 г.

В ноябре 1998 г. ансамбль Свято-Знаменского храма - само здание и каменная ограда поставлены на охрану как памятник культовой архитектуры регионального значения.

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников,  и при необходимости принять меры для его восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов  поселения  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов, а для реки Псел 200 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Борковский сельсовет» являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин поселения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 32 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до   1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными).

Таблица 33 - Перечень объектов, имеющих  класс опасности

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Статус | Класс опасности | Санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма по доращиванию свиней | д. Спальное | существующий | III | 300 |
| 2 | Автодороги III-IV категории – придорожная полоса | Х | существующий | - | 50 |
| 3 | Автодорога «Борки-Спальное» | Х | существующий | - | 50 |
| 4 | Газопроводы низкого давления | Х | существующий, перспективный | - | 20 |
| 5 | Газопроводы высокого давления | Х | существующий | - | 75 |
| 6 | Кладбище | с. Борки | существующий | V | 50 |
| 7 | Кладбище | д. Спальное | существующий | V | 50 |
| 8 | Скотомогильник | у южной границы д. Спальное | существующий | I | 1000 |

Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено 10 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так промышленных и коммунально-складских, генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09  разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов и сетей I - III классов опасности с проведением мероприятий по:

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

В  рекомендательном порядке предлагается разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 34 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Борковский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 35 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
|  | Расширение действующей фермы доращивания «откорма свиней» в д.Спальное | объект | 1 | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
|  | Создание на базе СОШ с. Борки детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад» | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
|  | Строительство спортивного комплекса (включающего спортивную площадку) в с. Борки | объект | 1 |  |
|  | Организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 |  |
|  | Строительство продовольственного магазина на 80 м2 торг.площ. в с. Борки | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 500 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 38,6 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция твердого покрытия улиц поселения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Строительство автобусных остановок в с. Борки и д. Спальное | объект | 2 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | Х | Х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в д. Спальное (2012 г.) | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 125 м3/сутки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 5 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в Махновском сельсовете | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 6 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 7 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 8 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 9 | Установка вышки сотовой связи в с. Борки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| 10 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | - | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, строительство площадок для установки контейнеров в с. Борки и д. Спальное, оборудование контейнерных площадок, установка 4-х контейнеров; | Х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения урочищу «Болото Борки» (памятник природы) | Х | - | обеспечение охраны и необходимого порядка использования земель ООПТ |
| 3 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 5 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
|  | Строительство АЗС, СТО и автомойки | Х | Х | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
|  | Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | Х | Х |  |
|  | Реконструкция объектов (крытых токов, зерносладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса), относящихся к производственно-складской территории населенных пунктов сельсовета | Х | Х |  |
|  | Реконструкция свинотоварной фермы | Х | Х |  |
|  | Реконструкция молочнотоварной фермы | Х | Х |  |
|  | Строительство комплекса по выращиванию КРС | Х | Х |  |
|  | Строительство системы орошения | Х | Х |  |
|  | Строительство овощехранилищ | Х | Х |  |
|  | Строительство ПТФ | Х | Х |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к производственным объектам | Х | Х |  |
|  | • Строительство дома культуры включающего кинозал и библиотеку в с.Борки; • Строительство предприятий бытового обслуживания в с.Борки; • Строительство аптеки в с.Борки; • Строительство детских площадок в с. Борки и д. Спальное; • Строительство магазина на 100 м2 торг.площ в с. Борки.; • Строительство кафе на 30 мест в с. Борки.. | Х | Х | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 1700 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 45,9 м2 |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Установка на территории поселения таксофонов | единиц | 1 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Увеличение номерной емкости АТС до 215 номеров | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 5 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | Х | Х | инженерная подготовка и благоустройство территории |
| 7 | Реконструкция гидротехнических сооружений | Х | Х | обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Борковский сельсовет»:

на I очередь строительства:

- строительство сетей водоснабжения в д. Спальное;

- строительство свинокомплекса на 30 тыс. голов.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено  мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Борковский сельсовет», и  изменению баланса земель сельского поселения.

# Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 36 - Технико-экономические показатели генерального плана Борковского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 4 830 | 4 830 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 712 | 712 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 292 | 326 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 4 | 6 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 21 | 23 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 132 | 132 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 40 | 40 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 3 | 3 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 219 | 182 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 38 | 38 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3 300 | 3 300 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 781 | 781 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 515 | 458 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 89 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,11 | 0,09 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 59 | 64 |
|  |  | % | 11 | 14 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 165 | 174 |
|  |  | % | 32 | 38 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 291 | 220 |
|  |  | % | 57 | 48 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 36,7 | 45,9 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 18 900 | 21 000 |
|  |  | кол-во домов | 382 | 402 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 18 900 | 21 000 |
|  |  | кол-во домов | 382 | 402 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 2 200 |
|  |  | кол-во домов | - | 22 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 10 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 2 200 |
|  |  | кол-во домов | - | 22 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 100 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 5 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 100 |
|  |  | кол-во домов |  | 2 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 18 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 380 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 90 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 18 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 380 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 49 | 40 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | - |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 2 | 2 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | 1 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 1 | 3 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 150 | 200 |
| 4.7 | библиотеки | объект | - | 1 |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 32 | 212 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | 30 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 4.13 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 13 | 14 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 3 | 3 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 10 | 11 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 60 | 66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 31 | 39 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 29 | 27 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 90 | 125 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 90 | 125 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 117 | 144 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 61 | 85 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 10 | 11 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 33 | 41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 31 | 39 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 2 | 2 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 1,4 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 1,1 | 1,1 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,6 | 2,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,3 |
| 6.3.3 | протяженность сетей | км | 32 | 33 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | 15 | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал | - | - |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | 15 | 15 |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | 75 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 1,3 | 1,7 |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 13 | 14 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 42 | 215 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76